八年级复习提纲

第一单元：初识物联网

- 物联网定义：通过各种传感器、二维码识读设备、射频识别设备、红外线感应器、定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将物品与互联网连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

- 互联网注重信息的互联互通和共享，物联网侧重对物品的感知和控制。
   互联网是物联网的核心和基础。

- 物联网三层架构：

- 感知层：负责感知和采集物理世界中的各种信息。（传感器技术、二维码识别、GPS等）

- 网络层：负责将数据准确高效地传输到数据处理中心。（有线通信、无线通信等）

- 应用层：负责对数据进行计算、处理和挖掘分析等。（云计算、人工智能、大数据等）

- 物联网的特征：全面感知、可靠传递、智能处理

- 第二单元：感知层初体验

- 二维码识别技术：二进制编码，黑色代表1，白色代表0

- 特点：信息容量大、识别速度快、抗损性强、多方向识读

- 安全性：检查防篡改、动态二维码、控制访问权限、限定应用范围、融入防伪元素

- RFID技术：（电子标签、读卡器、管理系统）

- 优势：非接触式识别、批量快读读取、强环境适应性、数据动态可写

- 安全性：加密、访问控制、信号干扰防护、认证机制

- 应用：仓库管理、物流、ETC等等

- 红外传感技术：基于红外线特性，非接触式感知
   类型：对射式传感器、反射式传感器
   应用：测体温、人流量统计

- 测人流量：比较不同传感器接受到信息号的顺序，判断行人的移动方向

- 多传感器融合技术：通过算法将多个传感器采集的数据进行整合分析
   融合类型：同类型融合、不同类型融合

- 优势：提升监测准确性、空间布局优化，实现区域联通监测

- 多传感器融合技术检测环境流程：数据采集、数据预处理、特征提取、数据整合、决策应用

- 应用：无人驾驶汽车、智能家居、工业设备健康监测

- 第三单元：网络层初体验

- 1.数据通信方式和协议。

| - 远距离通信 | - 光纤通信、蜂窝网络、卫星通信、LoRa、NB-IoT |
| --- | --- |
| - 近距离通信 | - Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、RFID、NFC、以太网 |

| - 有线通信 | - 以太网、光纤通信、同轴电缆 |
| --- | --- |
| - 无线通信 | - Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、LoRa、RFID、NFC、蜂窝网络、NB-IoT、卫星通信 |

- 通信协议根据TCP/IP协议栈的标准分层结构进行分类：

- 网络接口层：物理媒介（电缆、网线、无线信号）
（2）网际层：IP协议

- （3）传输层：TCP协议、UDP协议

- （4）应用层：HTTP、MQTT、FTP协议

- 2.蓝牙技术应用：近距离、无线通信，通信距离通常在10米以内，低功耗，支持一对一或一对多的设备连接方式。
     配对过程：打开蓝牙、搜索设备、发起连接请求、确认连接、建立连接

- 应用：智能手表、手环、无线键鼠、共享单车等

- Wi-Fi技术应用：通过无线路由器或无线接入点连接Wi-Fi，范围通常为几十米到几千米

- 无线局域网：数据交互、信息共享

- 设备接入Wi-Fi的主要步骤：搜索无线网络信号、选择无线网络、输入凭证、身份验证与认证、分配IP地址、完成连接并使用网络

- 应用：校园网、家庭网络等

- 最新发展：Wi-Fi7，支持低功耗物联网设备的Wi-Fi HaLow

- MQTT技术应用：轻量级通信协议，“说话少、频率高、设备多”，“发布——订阅”机制
   三个角色：发布者、服务器、订阅者
   MQTT服务器处理消息流程：设备连接服务器、订阅请求、发布消息、服务器查找订阅者、服务器转发消息。

- MQTT服务器部署：本地、租用远程、使用公共测试

- SIoT：开源、免费的本地MQTT服务器软件

- 第四单元：物联网系统实践

- 物联系统本地应用：温度超限本地报警系统

- 输入：温度传感器实时监测室内温度

- 计算：通过主控板判断温度是否超过阈值

- 输出：检测到异常时启动报警

- 常见温度传感器分类：热电偶（工业使用）、热敏电阻（智能家居）

- 靠近数据源就近处理，体现边缘计算。

- 物联系统远程反馈应用：温度超限远程警示通知系统

- 通信方式：MQTT技术
	数据可视化：折线图（变化趋势）、地图标注（查看地图中各个数据采集点）
            热力图（查看温度分布区域）

- 物联系统远程控制应用：远程开窗系统
		通信方式：MQTT技术
		发布者：发送开窗/关窗指令    
		服务器：保存数据，转发消息 
		订阅者：接收消息，执行指令

防范物联系统远程控制的安全风险（软件漏洞、异常操作、数据泄露、设备故障、物理攻击……）
物联网中的安全认证机制（实体认证、消息认证）

- 物联系统综合应用：智能窗系统
	通信方式：MQTT技术
	信息处理：感知——采集——传输——分析——反馈——控制
   数据分析方法：统计分析法、对比分析法、分组分析法

- 第五单元：物联网创新应用
1. 健康领域应用：穿戴式设备
   光学心率传感器、体温传感器、加速度计、陀螺仪

- 健康数据应用：数据可视化与报告生成、个性化运动与生活建议、异常检测与健康预警
2. 交通领域应用：道路状态实时监测、智能信号调度与交通引导、车辆与行人安全
   必须具备分布式部署和多节点协同处理能力
   视频摄像头：图像获取与目标识别。（车牌识别、车流统计、交通违章等）
3. 农业领域应用： 精准化生产管理、智能化农机作业、全产业链溯源管理

- 智能大棚

- 感知层：土壤墒情检测、气象传感器、光照强度计……

- 网络层：LoRa、NB-IoT

- 应用层：分析数据，自动灌溉施肥、温室环境调控……

- 4. 医疗领域应用：智能药品管理、医疗设备追踪与维护、病房智能监控
	智能药柜：（用数据库存储药物各类信息）
    感知层：RFID电子标签、红外感应器、温湿度传感器
    网络层：Wi-Fi、NB-IoT、蓝牙

- 应用层：药品自动盘点、智能补货提醒、用药行为追踪

| - 物联网架构 | - 主要安全威胁 | - 防范措施 |
| --- | --- | --- |
| - 感知层 | - 设备软硬件自身缺陷带来的威胁 | - 及早发现漏洞、及时修补或找回 |
|  | - 恶意攻击感知层硬件带来的威胁 | - 安装防护罩或监控设备 |
|  | - 恶意攻击感知层软件带来的威胁 | - 引入设备认证机构及用户认证机制 |
|  | - 传感器起皮那攻击 | - 提升感知层设备性能、算法，加入数据检测机制等，提高防欺骗能力 |
| - 网络层 | - 网络攻击 | - 设置虚拟局域网、关闭不要的服务和端口 |
|  | - 数据泄露和隐私侵犯 | - 采用加密协议，防止数据被截获或篡改 |
|  | - 身份认证和访问控制不足 | - 强化身份验证机制 |
| 应用层 | - 数据泄露 | - 提升安全意识，实施严格的数据保护措施 |
|  | - 应用层基础环境及组件的安全漏洞 | - 定期更新固件、安装系统补丁、对算法进行安全审计和评估 |
|  | - 开放应用层API带来的风险 | - 强化身份验证、加强访问呢控制和权限管理 |

- 第六单元：物联网安全与发展
1.物联网安全风险
 2. 物联网中的虚拟身份认证：密码认证、生物识别认证、API认证
 3. 物联网系统安全风险防范：国家层面、企业层面、个人层面